# Омск

Что наиболее значительное удалось сделать в 2011 году?

1. В 2011 году в городе Омске были завершены работы по внедрению навигационной системы контроля за работой муниципального пассажирского транспорта.

Спутниковая навигационная система на пассажирском транспорте внедрена в городе Омске путем оснащения бортовым навигационно-связным оборудованием (терминалы модели «Гранит-Навигатор.07») подвижного состава муниципальных пассажирских предприятий и Открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2», а также модернизации, технического дооснащения, программно-лицензионного обеспечения центральной диспетчерской службы (ЦДС) в бюджетном учреждении города Омска «Центртранс».

Помимо этого, приобретено 1308 комплектов цифровых видеокамер, которые установлены в салонах пассажирского транспорта и позволяют получать видеоизображение из салона.

Функциональные возможности комплекса обеспечивают:

- определение месторасположения транспортного средства по данным спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS;

- запись и хранение навигационных и других данных в энергонезависимой памяти;

- передачу данных спутниковой навигации с заданной периодичностью (в диапазоне от 5 секунд до 24 часов) в диспетчерский центр;

- запись данных о местоположении и состоянии датчиков в память прибора «черный ящик» при потере сигнала сотовой сети и последующую автоматическую передачу записанной информации при восстановлении связи с диспетчерским центром;

- подсчет пройденного расстояния (виртуальный одометр) по данным спутниковой навигации с частотой не реже одного раза в секунду;

- голосовую связь водителей и диспетчеров в зоне покрытия сотовой связи;

- обмен данными и текстовыми сообщениями по протоколу GPRS в зоне покрытия сотовой связи с отображением на бортовом дисплее;

- автоматический вывод принятых текстовых сообщений на бортовой дисплей-индикатор;

- автоматическое объявление остановок в салоне транспортного средства по данным спутниковой навигации без участия водителя;

- управление приемом, накоплением и передачей видеоизображений с внутрисалонных видеокамер (в режиме фотографий);

- сбор, накопление и передача данных от бортового контроллера-анализатора аппаратуры подсчета входящих и выходящих пассажиров;

- прием, накопление и передача данных от бортовых датчиков состояния узлов и агрегатов транспортного средства (аналоговые, дискретные, цифровые входы);

- передачу сигнала бедствия водителем в систему управления.

2. В 2011 году были проведены работы по обустройству 16 остановок общественного транспорта (далее – ООТ) электронными табло с информацией о фактическом прохождении маршрутов пассажирского транспорта.

3. В 2011 году выполнен пилотный проект по капитально-восстановительному ремонту трамвая и троллейбуса с применением энергосберегающих технологий. Ведется мониторинг показателей эксплуатации.

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

В 2011 году не удалось провести обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта.

Какие задачи стоят в 2012 году?

1. В 2012 году будет продолжена работа по капитально-восстановительному ремонту трамваев (не менее четырех единиц) с применением энергосберегающих технологий.

2. В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой города Омска «Электронный Омск», утвержденной Постановлением Администрации города Омска от 01.09.2009 № 698-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска «Электронный Омск» на 2010 – 2015 годы» в 2012 году планируется продолжить работу по обустройству остановок общественного транспорта электронными информационными табло.

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Федеральное законодательство не содержит норм, устанавливающих единые требования и механизмы деятельности органов местного самоуправления в данном вопросе.

Каждое муниципальное образование разрабатывает и принимает муниципальные правовые акты, регулирующие административно-властные полномочия органов местного самоуправления, регулирующие взаимоотношения между перевозчиками и органами местного самоуправления.

Только принятый на федеральном уровне законодательный акт в области организации транспортного облуживания населения может создать нормативную базу по определению полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в области регулирования и контроля деятельности транспортного комплекса на соответствующих территориях, в том числе порядка установления, изменения и отмены маршрутов регулярных перевозок, получения допуска перевозчиков к организации регулярных перевозок пассажиров, ведения реестра недобросовестных перевозчиков.

Маршрутные перевозки должны осуществляться исключительно при условии заключения перевозчиком с уполномоченным органом власти или местного самоуправления договора особого вида – договора об организации регулярных перевозок. Этот договор должен заключаться по результатам проводимых органом власти или местного самоуправления  конкурсов среди перевозчиков.

В число конкурсных требований к перевозчикам, участвующим в конкурсе, помимо обязательных условий, содержащих соответствие перевозчика и его транспортных средств требованиям безопасности перевозок, необходимо включать условие о минимальной вместимости транспортных средств, объеме транспортных услуг.

2. Оказание содействия по внесению в пункт 8(1) технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2009 № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» изменений, исключающих требование по оснащению техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на маршрутах регулярных перевозок, протяженность которых не превышает 50 километров.

Учитывая, что организации городского пассажирского транспорта, как правило, осуществляют перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении, рабочая смена начинается и заканчивается в одном и том же населенном пункте, существует возможность обеспечить контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха без применения специальных технических средств.

В том случае, если указанное предложение не может быть реализовано, возможно использовать для контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которой оснащен в 2010 году муниципальный пассажирский транспорт в крупных городах в рамках исполнения Федерального закона «О навигационной деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

3. Оказание содействия по принятию программы обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта с участием бюджетов всех уровней.